INFORME TÉCNICO: Introducción a la Electrónica para el Proyecto IoT

Julián Santiago Lache Leguizamo

Facultad de Ciencias Naturales e Ingenierias

B192 - Internet de las Cosas

Eliecer Montero

2 de septiembre del 2026

# Circuito LED Intermitente:

Este circuito usa el Arduino (simulando el ESP32) como fuente de control digital. El pin 2 se programa para alternar entre HIGH (5V) y LOW (0V) cada 1 segundo. Cuando está en HIGH, la corriente fluye: pin 13 → resistencia de 220Ω (que limita la corriente para no quemar el LED) → LED (que enciende) → GND (cierra el circuito). Cuando el pin pasa a LOW, no hay diferencia de voltaje, así que el LED se apaga. Ese ciclo de encendido/apagado cada segundo es lo que genera el efecto de parpadeo.

Semáforo Inteligente:

Este circuito simula un semáforo de tráfico usando tres LEDs (verde, amarillo, rojo), cada uno con su propia resistencia de 220Ω para limitar la corriente y protegerlos. Cada LED está conectado a un pin digital distinto del Arduino (13, 8 y 4). El código enciende y apaga cada LED en secuencia con tiempos distintos —verde 3 segundos, amarillo 1 segundo, rojo 3 segundos— simulando el ciclo real de un semáforo de tráfico, y luego repite el ciclo indefinidamente.

Control mediante Pulsador (Opcional):

Este circuito añade un pulsador al semáforo para darle interactividad. El pulsador está conectado con una configuración "pull-down": una resistencia de 10kΩ mantiene la señal del pin 5 en LOW (0V) cuando el botón no se presiona, evitando lecturas falsas o "flotantes". Al presionar el botón, se conecta el pin 5 directamente a 5V, y el Arduino detecta un HIGH. El código revisa constantemente el estado de ese pin: si está en HIGH (presionado), activa un modo especial donde los tres LEDs parpadean juntos cada 300 milisegundos; si está en LOW (sin presionar), el semáforo sigue su ciclo normal de tráfico.

Explicación de la Ley de Ohm:

La Ley de Ohm establece la relación entre voltaje, corriente y resistencia en un circuito eléctrico, expresada mediante la fórmula:

V = I × R

Despejando para encontrar la resistencia necesaria:

R = V / I

Donde:

V = Voltaje (Voltios)

I = Corriente (Amperios)

R = Resistencia (Ohmios, Ω)

Cálculo para las resistencias de los LEDs (220Ω)

Cada LED necesita una resistencia en serie para limitar la corriente que pasa por él y evitar que se queme. Para calcularla, se debe considerar:

El voltaje de la fuente (Arduino/ESP32): 5V

La caída de voltaje típica de un LED estándar: ~2V

La corriente segura de operación de un LED: 15-20mA (0.015-0.02A)

Como 200Ω no es un valor comercial estándar, se utiliza el valor comercial más cercano por encima para garantizar seguridad: 220Ω. Este pequeño margen adicional reduce ligeramente el brillo del LED, pero protege el componente de una corriente excesiva.

Esta misma resistencia de 220Ω se aplicó a los 3 LEDs del semáforo (verde, amarillo y rojo), ya que todos operan bajo el mismo voltaje de fuente y corriente segura.

Cálculo para la resistencia del pulsador (10kΩ - pull-down)

Esta resistencia no protege un componente de corriente excesiva, sino que cumple una función distinta: mantener una señal digital estable cuando el botón no está presionado.

Sin esta resistencia, el pin digital quedaría "flotante" (sin una referencia clara de HIGH o LOW), captando ruido eléctrico del ambiente y generando lecturas falsas o aleatorias.

El valor de 10kΩ se eligió porque:

Es lo suficientemente alto para que, cuando el botón no está presionado, casi no circule corriente hacia GND (ahorrando energía y evitando calentamiento).

Es lo suficientemente bajo para drenar rápidamente cualquier carga residual y mantener una lectura LOW confiable y estable.

# Conclusiones

- La simulación en Cisco Packet Tracer permitió validar satisfactoriamente el flujo de datos desde la capa física de sensado hasta la capa de visualización final sin errores de conectividad.

- La arquitectura por capas adoptada facilita la escalabilidad del sistema, haciendo posible la adición de nuevos sensores (humedad, temperatura, luz) sin necesidad de modificar la red base.