Semana 8 - Actividad

Sistema de Ventilación Inteligente

Asignatura: Internet de las Cosas (IoT) – TSI519

Semestre: IV – Tecnología en Desarrollo de Sistemas Informáticos

JULIAN SANTIAGO LACHE LEGUIZAMO

ELIECER MONTERO OJEDA

# 1. Escenario del laboratorio

Se construye un sistema de ventilación inteligente basado en un ESP32 que mide las condiciones del aula y actúa de forma automática:

- Lee la temperatura (y la humedad) con el sensor DHT11.

- Enciende el LED rojo cuando la temperatura es mayor a 28 °C (ventilación activa).

- Enciende el LED verde cuando la temperatura es menor o igual a 28 °C (estado normal).

- Activa un buzzer como alerta sonora.

Además, se integran un sensor de luminosidad (LDR) para controlar la iluminación y un LED amarillo para las alertas de humedad y de error del sensor.

## Materiales

| Componente | Cantidad | Función |
| --- | --- | --- |
| ESP32 (DevKit) | 1 | Microcontrolador del sistema |
| Sensor DHT11 | 1 | Medición de temperatura y humedad |
| Fotorresistencia (LDR) | 1 | Medición de luminosidad |
| LED rojo, verde, amarillo y blanco | 4 | Indicadores y actuadores visuales |
| Buzzer activo | 1 | Alerta sonora |
| Pulsador | 1 | Silenciar el buzzer |
| Resistencias 220 Ω | 4 | Limitar corriente de cada LED |
| Resistencia 10 kΩ | 1 (2 si el DHT11 es de 4 pines) | Divisor de voltaje del LDR (y pull-up del DHT11 suelto) |
| Protoboard y cables jumper | — | Montaje del circuito |

# 2. Tabla de automatización del aula

La tabla incluye las condiciones de la guía y las condiciones adicionales propias del contexto del aula (marcadas como «Propia»).

| Variable | Condición | Acción | Actuador (GPIO) | Origen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Temperatura | > 28 °C | Encender ventilación | Relé / LED rojo (26) | Guía |
| Humedad | < 40 % | Generar alerta | Buzzer (14) / LED amarillo (25) | Guía |
| Luminosidad | Oscuridad (LDR bajo) | Encender iluminación | LED blanco (33) / Relé | Guía |
| Temperatura | ≤ 28 °C | Estado normal | LED verde (27) | Guía |
| Humedad | ≥ 40 % | Estado normal | LED verde (27) | Guía |
| Temperatura | > 28 °C | Alerta sonora intermitente | Buzzer (14) | Escenario |
| Temperatura | > 35 °C (crítica) | Alerta crítica: sonido continuo | Buzzer (14) + LED rojo (26) | Propia |
| Humedad | > 70 % | Alerta por humedad alta (riesgo de condensación en equipos) | LED amarillo (25) + buzzer (14) | Propia |
| Luminosidad | Hay luz suficiente (LDR alto) | Apagar iluminación (ahorro de energía) | LED blanco (33) OFF | Propia |
| Sensor DHT11 | Lectura inválida (NaN) | Estado de error: no tomar decisiones con datos malos | LED amarillo (25); resto OFF | Propia |
| Botón | Presionado | Silenciar la alerta sonora | Buzzer (14) OFF | Propia |

Verde claro: condiciones propias del equipo. Amarillo claro: comportamiento pedido en el escenario del laboratorio.

# 3. Pseudocódigo de la lógica completa

INICIO

Configurar Serial y sensor DHT11

Configurar pines:

LED rojo, verde, amarillo, blanco y buzzer  -> SALIDA

Botón de silencio                           -> ENTRADA con PULL-UP

Definir umbrales:

T_LIMITE = 28 °C     T_CRITICA = 35 °C

H_MIN = 40 %         H_MAX = 70 %

LDR_OSCURO = 1000 (valor ADC, 0 a 4095)

REPETIR SIEMPRE

Esperar 2 segundos (el DHT11 lee como máximo cada 1-2 s)

T      <- leer temperatura

H      <- leer humedad

luz    <- leer LDR (analógico)

silenciado <- botón presionado?

SI T o H no son números válidos (NaN) ENTONCES

Mostrar "Error de lectura" por Serial

Apagar rojo, verde, blanco y buzzer

Encender LED amarillo

Volver al inicio del ciclo

FIN SI

// 1) Temperatura -> ventilación / estado normal

SI T > T_LIMITE ENTONCES

LED rojo ON (ventilación)  y  LED verde OFF

SINO

LED verde ON (normal)      y  LED rojo OFF

FIN SI

// 2) Humedad -> alerta

SI H < H_MIN  O  H > H_MAX ENTONCES

LED amarillo ON

SINO

LED amarillo OFF

FIN SI

// 3) Luminosidad -> iluminación

SI luz < LDR_OSCURO ENTONCES

LED blanco ON

SINO

LED blanco OFF

FIN SI

// 4) Alerta sonora (prioridad de arriba hacia abajo)

SI silenciado ENTONCES

Buzzer OFF

SINO SI T > T_CRITICA ENTONCES

Buzzer continuo

SINO SI T > T_LIMITE  O  humedad fuera de rango ENTONCES

Buzzer intermitente (pitido corto)

SINO

Buzzer OFF

FIN SI

Mostrar T, H, luz y estado por Serial

FIN REPETIR

FIN

# 4. Pines GPIO de cada actuador y sensor

Se usan pines del ESP32 que no interfieren con el arranque de la placa. El LDR va en GPIO 34 porque pertenece al ADC1, que sigue funcionando aunque el WiFi esté activo (útil para el proyecto integrador).

| Componente | Tipo | GPIO | Conexión |
| --- | --- | --- | --- |
| DHT11 (DATA) | Entrada digital | 4 | VCC a 3.3 V, GND a GND. Si el sensor es de 4 pines, poner 10 kΩ entre DATA y VCC. |
| LED rojo (ventilación) | Salida digital | 26 | GPIO → resistencia 220 Ω → ánodo; cátodo → GND. |
| LED verde (normal) | Salida digital | 27 | GPIO → resistencia 220 Ω → ánodo; cátodo → GND. |
| LED amarillo (alerta) | Salida digital | 25 | GPIO → resistencia 220 Ω → ánodo; cátodo → GND. |
| LED blanco (iluminación) | Salida digital | 33 | GPIO → resistencia 220 Ω → ánodo; cátodo → GND. |
| Buzzer activo | Salida digital | 14 | Pin (+) al GPIO; pin (−) a GND. |
| LDR (luminosidad) | Entrada analógica (ADC1) | 34 | Divisor: 3.3 V → LDR → GPIO 34 → resistencia 10 kΩ → GND. |
| Botón silenciar | Entrada (INPUT_PULLUP) | 13 | Un lado al GPIO 13 y el otro a GND (sin resistencia externa). |

Nota: si el equipo usa un módulo relé para la ventilación real, se conecta su pin IN a un GPIO libre (por ejemplo GPIO 32) y se alimenta según el módulo; en la simulación o en el montaje base, el LED rojo representa la ventilación.

# 5. Diagrama de flujo del sistema

Figura 1. Diagrama de flujo del sistema de automatización.

# 6. Código comentado

Código para Arduino IDE / Wokwi con ESP32. Requiere la librería «DHT sensor library» de Adafruit (y «Adafruit Unified Sensor»). Este mismo código se sube al repositorio de GitHub del proyecto.

/*

* Sistema de Ventilación Inteligente

* Asignatura: Internet de las Cosas (IoT) - TSI519 - Semana 8

* Placa: ESP32 | Sensores: DHT11, LDR | Actuadores: 4 LEDs y buzzer

*

* Lógica:

*  - T > 28 C   -> LED rojo (ventilación) + buzzer intermitente

*  - T <= 28 C  -> LED verde (estado normal)

*  - T > 35 C   -> buzzer continuo (alerta crítica)

*  - H < 40 % o H > 70 % -> LED amarillo + buzzer intermitente

*  - Poca luz (LDR bajo) -> LED blanco (iluminación)

*  - Botón presionado    -> silencia el buzzer

*/

#include <DHT.h>          // Librería Adafruit "DHT sensor library"

// ---------- Pines (GPIO del ESP32) ----------

#define PIN_DHT 4         // Dato del DHT11

#define TIPO_DHT DHT11    // Modelo del sensor

const int PIN_LED_ROJO     = 26;  // Ventilación (o relé)

const int PIN_LED_VERDE    = 27;  // Estado normal

const int PIN_LED_AMARILLO = 25;  // Alerta de humedad / error

const int PIN_LED_BLANCO   = 33;  // Iluminación

const int PIN_BUZZER       = 14;  // Alerta sonora (buzzer activo)

const int PIN_LDR          = 34;  // Entrada analógica (ADC1)

const int PIN_BOTON        = 13;  // Botón para silenciar

// ---------- Umbrales de control ----------

const float TEMP_LIMITE  = 28.0;  // C: encender ventilación

const float TEMP_CRITICA = 35.0;  // C: alerta crítica

const float HUM_MINIMA   = 40.0;  // % humedad mínima

const float HUM_MAXIMA   = 70.0;  // % humedad máxima

const int   LDR_OSCURO   = 1000;  // Valor ADC (0-4095) bajo el cual hay oscuridad

DHT dht(PIN_DHT, TIPO_DHT);       // Objeto del sensor

void setup() {

Serial.begin(115200);           // Monitor serial

dht.begin();                    // Inicia el DHT11

// Actuadores como salidas

pinMode(PIN_LED_ROJO, OUTPUT);

pinMode(PIN_LED_VERDE, OUTPUT);

pinMode(PIN_LED_AMARILLO, OUTPUT);

pinMode(PIN_LED_BLANCO, OUTPUT);

pinMode(PIN_BUZZER, OUTPUT);

// Botón con resistencia pull-up interna (presionado = LOW)

pinMode(PIN_BOTON, INPUT_PULLUP);

// GPIO34 es solo entrada analógica: no necesita pinMode()

Serial.println("Sistema de Ventilacion Inteligente iniciado");

}

void loop() {

delay(2000);  // El DHT11 necesita ~1-2 s entre lecturas

// ----- 1. Lectura de sensores -----

float temperatura = dht.readTemperature();   // Grados Celsius

float humedad     = dht.readHumidity();      // % de humedad relativa

int   luz         = analogRead(PIN_LDR);     // 0 (oscuro) a 4095 (claro)

bool  silenciado  = (digitalRead(PIN_BOTON) == LOW);

// ----- 2. Validación de la lectura -----

if (isnan(temperatura) || isnan(humedad)) {

Serial.println("ERROR: lectura invalida del DHT11");

digitalWrite(PIN_LED_ROJO, LOW);

digitalWrite(PIN_LED_VERDE, LOW);

digitalWrite(PIN_LED_BLANCO, LOW);

digitalWrite(PIN_BUZZER, LOW);

digitalWrite(PIN_LED_AMARILLO, HIGH);  // Indica estado de error

return;                                // No se toman decisiones

}

// ----- 3. Condiciones -----

bool tempAlta    = temperatura > TEMP_LIMITE;

bool tempCritica = temperatura > TEMP_CRITICA;

bool humFuera    = (humedad < HUM_MINIMA) || (humedad > HUM_MAXIMA);

bool oscuro      = luz < LDR_OSCURO;

// ----- 4. Temperatura: ventilación / estado normal -----

if (tempAlta) {

digitalWrite(PIN_LED_ROJO, HIGH);      // Enciende ventilación

digitalWrite(PIN_LED_VERDE, LOW);

} else {

digitalWrite(PIN_LED_ROJO, LOW);

digitalWrite(PIN_LED_VERDE, HIGH);     // Estado normal

}

// ----- 5. Humedad: alerta visual -----

if (humFuera) {

digitalWrite(PIN_LED_AMARILLO, HIGH);

} else {

digitalWrite(PIN_LED_AMARILLO, LOW);

}

// ----- 6. Luminosidad: iluminación automática -----

if (oscuro) {

digitalWrite(PIN_LED_BLANCO, HIGH);

} else {

digitalWrite(PIN_LED_BLANCO, LOW);

}

// ----- 7. Buzzer (con prioridades) -----

if (silenciado) {

digitalWrite(PIN_BUZZER, LOW);         // Silenciado por el usuario

} else if (tempCritica) {

digitalWrite(PIN_BUZZER, HIGH);        // Sonido continuo

} else if (tempAlta || humFuera) {

digitalWrite(PIN_BUZZER, HIGH);        // Pitido corto

delay(300);

digitalWrite(PIN_BUZZER, LOW);

} else {

digitalWrite(PIN_BUZZER, LOW);

}

// ----- 8. Depuración por monitor serial -----

Serial.print("Temp: ");  Serial.print(temperatura);

Serial.print(" C | Hum: "); Serial.print(humedad);

Serial.print(" % | Luz: "); Serial.print(luz);

Serial.print(" | Estado: ");

Serial.println(tempAlta ? "VENTILACION ENCENDIDA" : "NORMAL");

}

# 7. Preguntas de reflexión

- ¿Por qué es importante validar las lecturas del sensor antes de tomar decisiones?

El DHT11 puede fallar por un mal cableado, ruido o por leerlo demasiado rápido, y en ese caso devuelve NaN. Si el sistema decide con un dato inválido, puede encender o apagar actuadores sin motivo (por ejemplo, la ventilación). Por eso se usa isnan() y, cuando la lectura es mala, se pasa a un estado de error en lugar de actuar. Además, el DHT11 tiene una precisión limitada (aprox. ±2 °C y ±5 % de humedad), así que conviene no depender de una sola lectura para decisiones críticas.

- ¿Qué diferencia hay entre INPUT e INPUT_PULLUP? ¿Cuándo usar cada uno?

Con INPUT el pin queda «flotante»: si nada lo conecta a un nivel definido, lee valores aleatorios, por lo que se necesita una resistencia pull-up o pull-down externa. Con INPUT_PULLUP se activa una resistencia interna conectada a 3.3 V, de modo que el pin lee HIGH en reposo y LOW cuando el botón lo conecta a GND (lógica invertida). Se usa INPUT cuando el dispositivo ya entrega un nivel definido (sensores o módulos con salida activa) o cuando hay resistencia externa; se usa INPUT_PULLUP para botones e interruptores sin componentes extra. En el ESP32, los GPIO 34 a 39 no tienen pull-up interno, así que ahí se necesita resistencia externa.

- ¿Cómo podríamos agregar histéresis a la lógica de control para evitar que el sistema se active y desactive rápidamente?

Usando dos umbrales distintos: uno para encender y otro más bajo para apagar, y recordando el estado anterior. Así, si la temperatura oscila alrededor de 28 °C, la ventilación no cambia en cada lectura.

// Histéresis: enciende a más de 28 C, apaga a menos de 27 C

static bool ventilando = false;   // Recuerda el estado anterior

if (!ventilando && temperatura > 28.0) {

ventilando = true;              // Umbral de encendido

} else if (ventilando && temperatura < 27.0) {

ventilando = false;             // Umbral de apagado (más bajo)

}

digitalWrite(PIN_LED_ROJO, ventilando ? HIGH : LOW);

- ¿Qué actuadores adicionales podríamos integrar al proyecto del aula?

Un módulo relé con un ventilador real; un servomotor para abrir ventanas o persianas; una pantalla OLED o LCD para mostrar temperatura y humedad; una tira LED para iluminación regulable; y notificaciones al celular (Blynk o Telegram) cuando haya alertas.

- ¿Cómo se relaciona esta semana con el objetivo final del proyecto integrador?

Esta semana construye el núcleo local del sistema: percepción (sensores), lógica de decisión (if/else) y actuación (LEDs, buzzer). Sobre esa base el proyecto integrador agrega conectividad (WiFi/MQTT), un panel remoto para ver los datos y enviar comandos, y almacenamiento del historial, de modo que el aula se monitoree y controle a distancia.

# 8. Referencias

- Espressif Systems. (2024). ESP32 Programming Guide.

- Arduino. (2023). Arduino Documentation – Digital Pins.

- Casado-Vara, R., & Prieto, J. (2020). IoT Fundamentals with ESP32.

- Knight, N. (2022). Learn Electronics with Arduino.

- Blynk Documentation. (2024).

- Adafruit Learning System. (2024).

- Simulador Wokwi: https://wokwi.com

- Documentación ESP32 Arduino: https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/

- Librería DHT (Adafruit): https://github.com/adafruit/DHT-sensor-library