INFORME TÉCNICO

Julián Santiago Lache Leguizamo

Facultad de Ciencias Naturales e Ingenierias

B192 - Internet de las Cosas

Eliecer Montero

25 de septiembre del 2026

# Objetivo del Laboratorio

Construir un sistema de monitoreo serial que lea temperatura (DHT11), luminosidad (LDR), muestre los valores cada 2 segundos e identifique valores fuera de rango. Implementación realizada con ESP8266.

# Materiales y Equipos

| Cantidad | Material | Especificación |
| --- | --- | --- |
| 1 | ESP8266 | NodeMCU o similar |
| 1 | Sensor DHT11 | Temperatura y humedad |
| 1 | Sensor LDR | Fotorresistencia |
| 1 | Resistencia | 10kΩ (para LDR) |
| 1 | Protoboard | 400 puntos |
| 6 | Cables Dupont | Macho-macho |
| 1 | Cable USB | Micro-USB |
| 1 | Computador | Con Arduino IDE instalado |

# Diagrama de Conexión

Conexión del DHT11 (ESP8266):

ESP8266 (NodeMCU)          DHT11

[D2 / GPIO4] --------- [DATA]

[3.3V]       --------- [VCC]

[GND]        --------- [GND]

Conexión del LDR (ESP8266):

ESP8266 (NodeMCU)          LDR

[A0] ---------------- [LDR] --- [3.3V]

|

[10kΩ]

|

[GND]

Esquema en protoboard:

ESP8266 (NodeMCU)

+------------------+

|                  |

| D2 (GPIO4) |-----> DHT11 DATA

| A0         |-----> LDR (con divisor de voltaje)

| 3.3V       |-----> VCC (DHT11 y LDR)

| GND        |-----> GND (DHT11 y resistencia)

+------------------+

# Código Utilizado (ESP8266)

/*

* Sistema de Monitoreo de Aula

* Descripción: Lee temperatura, humedad y luminosidad,

* muestra los valores cada 2 segundos e identifica valores fuera de rango.

* Hardware: ESP8266 + DHT11 + LDR

* Autor: Estudiante de Tecnología en Desarrollo de Sistemas Informáticos - UTS

* Fecha: 25 de septiembre de 2026

*/

#include <DHT.h>

// --- CONFIGURACIÓN ---

#define DHT_PIN 4        // Pin de conexión del DHT11 (Corresponde a D2 en el ESP8266)

#define DHT_TYPE DHT11   // Tipo de sensor

#define LDR_PIN A0       // Pin analógico único en ESP8266 para LDR

// --- UMBRALES DE ALERTA (Actividad 1: Modificación de umbrales) ---

#define TEMP_MAX 46.0    // Modificado según condiciones del aula

#define TEMP_MIN 18.0    // Ajustado según clima

#define HUM_MIN 45.0     // Ajustado según clima

#define HUM_MAX 80.0     // Humedad máxima (%)

#define LUZ_MIN 2000     // Ajustado para la resolución de 10 bits del ESP8266 (0-1023)

// --- OBJETOS ---

DHT dht(DHT_PIN, DHT_TYPE);

// --- VARIABLES ---

unsigned long ultimoMuestreo = 0;

const unsigned long INTERVALO_MUESTREO = 2000; // 2 segundos

// --- SETUP ---

void setup() {

Serial.begin(115200);

Serial.println("\n");

Serial.println("=================================");

Serial.println("  SISTEMA DE MONITOREO DE AULA   ");

Serial.println(" Semana 7 Comunicación Serial    ");

Serial.println("=================================\n");

dht.begin();

Serial.println("[OK] Sensor DHT11 inicializado en Pin D2");

Serial.println("[OK] Sensor LDR configurado en Pin A0\n");

Serial.println("Iniciando lecturas...\n");

}

// --- LOOP ---

void loop() {

if (millis() - ultimoMuestreo > INTERVALO_MUESTREO) {

ultimoMuestreo = millis();

float temperatura = dht.readTemperature();

float humedad = dht.readHumidity();

int luminosidad = analogRead(LDR_PIN);

if (isnan(temperatura) || isnan(humedad)) {

Serial.println("[ERROR] Fallo al leer el sensor DHT11");

Serial.println("Verifique las conexiones");

Serial.println("---------------------------------");

return;

}

// --- Actividad 3: Formato de tabla ---

Serial.println("+---------------------------------------+");

Serial.println("| Variable    | Valor       | Estado    |");

Serial.println("+---------------------------------------+");

Serial.print("| Temp        | ");

Serial.print(temperatura, 1);

Serial.print(" °C    | ");

if (temperatura > TEMP_MAX) Serial.println("ALERTA    |");

else if (temperatura < TEMP_MIN) Serial.println("ALERTA    |");

else Serial.println("OK        |");

Serial.print("| Humedad     | ");

Serial.print(humedad, 1);

Serial.print(" %      | ");

if (humedad > HUM_MAX) Serial.println("ALERTA    |");

else if (humedad < HUM_MIN) Serial.println("ALERTA    |");

else Serial.println("OK        |");

Serial.print("| Luminosidad | ");

Serial.print(luminosidad);

if(luminosidad < 100) Serial.print("         | ");

else if(luminosidad < 1000) Serial.print("        | ");

else Serial.print("       | ");

if (luminosidad < LUZ_MIN) Serial.println("ALERTA    |");

else Serial.println("OK        |");

Serial.println("+---------------------------------------+");

// --- Actividad 2: Mensajes personalizados ---

bool alerta = false;

if (temperatura > TEMP_MAX) {

Serial.print("[ALERTA] Temperatura de ");

Serial.print(temperatura);

Serial.print("°C excede el límite de ");

Serial.print(TEMP_MAX);

Serial.println("°C");

Serial.println("-> Acción: Encender ventilación");

alerta = true;

} else if (temperatura < TEMP_MIN) {

Serial.print("[ALERTA] Temperatura de ");

Serial.print(temperatura);

Serial.println("°C es demasiado baja.");

Serial.println("-> Acción: Reducir aire acondicionado");

alerta = true;

}

if (humedad < HUM_MIN) {

Serial.println("[ALERTA] Humedad BAJA\n-> Acción: Revisar sistema de humidificación");

alerta = true;

} else if (humedad > HUM_MAX) {

Serial.println("[ALERTA] Humedad ALTA\n-> Acción: Encender extractor de aire");

alerta = true;

}

if (luminosidad < LUZ_MIN) {

Serial.print("[ALERTA] Iluminación INSUFICIENTE (Nivel: ");

Serial.print(luminosidad);

Serial.println(")");

Serial.println("-> Acción: Encender luces del aula");

alerta = true;

}

if (!alerta) {

Serial.println("[OK] Todos los valores en rango normal");

}

Serial.println("-----------------------------------------\n");

}

}

# Procedimiento Paso a Paso

## Paso 1: Verificación de materiales

- Confirmar que cada equipo tenga todos los componentes.

- Verificar que el ESP8266 encienda (LED de poder).

- Instalar la librería DHT en Arduino IDE si no está instalada.

## Paso 2: Conexión del circuito

Conexión del DHT11:

- Conectar VCC del DHT11 a 3.3V del ESP8266.

- Conectar GND del DHT11 a GND del ESP8266.

- Conectar DATA del DHT11 al pin D2 (GPIO4) del ESP8266.

Conexión del LDR:

- Conectar un extremo del LDR a 3.3V.

- Conectar el otro extremo al pin A0 y a una resistencia de 10kΩ.

- Conectar el otro extremo de la resistencia a GND.

## Paso 3: Carga del código

- Abrir Arduino IDE.

- Seleccionar placa: "NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)" o la correspondiente al módulo ESP8266.

- Seleccionar el puerto COM correspondiente.

- Copiar y pegar el código utilizado.

- Compilar y cargar.

## Paso 4: Verificación en monitor serial

- Abrir el monitor serial (Ctrl+Shift+M).

- Configurar la velocidad: 115200 baudios.

- Observar los mensajes de inicio.

- Verificar que los datos se muestren cada 2 segundos.

## Paso 5: Pruebas de funcionamiento

| Prueba | Procedimiento | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| Lectura normal | Cubrir el LDR, acercar mano al DHT11 | Valores cambian en el monitor |
| Temperatura alta | Aplicar calor suave al DHT11 | Mensaje "[ALERTA] Temperatura ALTA" |
| Sensor desconectado | Retirar cable de datos del DHT11 | Mensaje "[ERROR] Fallo al leer" |
| Luz insuficiente | Cubrir completamente el LDR | Mensaje "[ALERTA] Iluminación INSUFICIENTE" |

# Actividades de Experimentación

## Actividad 1: Modificación de umbrales

Se ajustaron los valores de umbral según las condiciones del aula y las características del ESP8266 (resolución de 10 bits en la entrada analógica A0, rango 0-1023):

#define TEMP_MAX 46.0   // Ajustado según clima

#define TEMP_MIN 18.0   // Ajustado según clima

#define HUM_MIN 45.0    // Ajustado según clima

#define HUM_MAX 80.0    // Humedad máxima (%)

#define LUZ_MIN 2000    // Ajustado a la resolución 0-1023 del ADC del ESP8266

Preguntas:

- ¿Qué sucede si el umbral es muy bajo? El sistema deja de detectar como anómalas condiciones que en realidad sí lo son, generando falsos negativos y reduciendo la utilidad de las alertas.

- ¿Cómo afecta esto a la detección de alertas? Si el umbral es demasiado bajo, se disparan alertas con demasiada frecuencia (falsos positivos); si es demasiado alto o mal calibrado, se pueden ignorar condiciones reales fuera de rango (falsos negativos), afectando la confiabilidad del monitoreo.

## Actividad 2: Mensajes personalizados

Se agregaron mensajes descriptivos que indican el valor detectado, el límite excedido y la acción sugerida (por ejemplo, encender ventilación, reducir aire acondicionado, encender extractor o encender luces), tal como se observa en el bloque de alertas del código.

## Actividad 3: Formato de tabla

Se implementó una tabla visual en el monitor serial con las columnas Variable, Valor y Estado, mostrando el estado OK o ALERTA de cada sensor en cada ciclo de lectura.

CAPTURAS DE EVIDENCIAS